[image: image1.jpg]




Cabine Colibri | Modèle enfant
ép. 10 mm – HT 1120 mm
PRODUIT

Cabine Colibri (modèle enfant) ép. 10 mm de chez LDM Equipement.

· Hauteur cabine : 1120 mm (panneau de 1000 mm dont 120 mm de vide au sol moyen).

· Hauteur de porte : 930 mm avec vide au sol de 130 à 180 mm
DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Intégralement réalisées en stratifié compact 10 mm d'épaisseur,

- Hauteur 1000 mm + vide au sol de 120 à 160 mm,

- Hauteur de porte : 930 mm,

- Piétements réglables en nylon armé de fibre de verre,

- Chaque porte est équipée d’accessoires en nylon armé RAL 7043 : 2 paumelles (1 neutre et 1 ressort), d'un verrou pivotant avec voyant libre/occupé blanc/rouge et d'un bouton de tirage double face,
- Système anti-pince doigts sur le verrou,
- Fixation des refends et meneaux par équerres en ABS,

- Visserie inox apparente.

- Le perçage des équerres contre les murs sera à réaliser lors du montage,
- Pour maximiser le passage des cabines, nous préconisons l’ajout d’un potelet en acier laqué RAL Gris clair sur les refends.
*Variante : équerres, paumelles, pieds et bandeau disponibles en inox en remplacement du nylon et ABS.

EQUIPEMENT COURANT

- Poignée ludique (3 formes animalières disponibles),
- Forme ludique sur la porte (au choix de l’architecte),
- Gravure ludique.
NUANCIER

Coloris selon nuancier de la gamme LDM Equipement. Accessoires nylon et ABS coloris gris anthracite.
2

[image: image1.jpg]