[image: image1.jpg]




Habillage bâti-support WC en stratifié compact
ép. 10 mm 
PRODUIT

Habillage bâti-support WC épaisseur 10 mm de chez LDM Equipement.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Implantation à définir : entre 3 murs, sur 2 murs ou sur 1 mur de fond.

- Intégralement réalisé en stratifié compact 10 mm d’épaisseur, compris tablette de fermeture.

- Hauteur 1300 mm / dito cabine (1970 mm ou 2100 mm) / Jusqu’au faux-plafond (HT 2500 mm)
- Largeur sur mesure,

- Profondeur 200 mm,

- Fixation par des cornières 30x20mm en aluminium BRUT y compris visseries INOX.
Les découpes pour insertion des équipements sanitaires sont à prévoir par vos soins sur chantier.    

NUANCIER

Coloris selon nuancier de la gamme LDM Equipement. Accessoires nylon et ABS coloris gris anthracite.
2

[image: image1.jpg]